FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN

UJIAN AKHIR  SEMESTER GANJIL   T.A 2023/2024

| Mata Ujian | : PTM & Alat Konstruksi | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester | : V | Soal 1 | Sub CPMK 8 |
| Hari, Tanggal | : Selasa, 23 Januari 2024 | Soal 2 | Sub CPMK 8 |
| Waktu | : 13.00 s.d 14.30 (90 mnt) | Soal 3 | Sub CPMK 8 |
| Program Studi | : Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji | : Ir.Puji Wiranto,MT |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku terbuka |  |  |

- Sebuah compactor (rollers) yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemadatan tanah urug dengan data teknis sebagai berikut :

- Kecepatan rata rata = 2,5 km/jam

- Jumlah Pass untuk pemadatan =7

- Job Efisiensi = 0,6

- Tebal Lapisan Pemadatan = 35 cm

- Lebar pemadatan = 0,8 m

- BBM = 14 liter/jam

- Sewa alat = Rp 200.000 / jam

- BBM = Rp 15.000 / liter

- Volume tanah yang harus dipadatkan = 50.500  m3

Hitung :

a.	Produksi compactor

b.  Jumlah biaya kerja compactor

- Excavator Komatzu (0,8 m3),tenaga 120 HP bila diketahui data data sebagai berikut :

a.  Umur ekonomis 5 tahun

b.  Jam kerja pertahun 2000 jam

c.  Harga setempat Rp.2.x00.000.000

d.  Interest Rate 12 %

e.  Harga bahan bakar solar Rp 14.500 / liter

f.   Harga minyak pelumas Rp 7X. 000 / liter

g.  Upah operator Rp 2x.000 / jam

h.  Upah Pembantu operator Rp 18.000

Hitung  :  a.Biaya pasti perjam kerja

b. Biaya operasi per jam kerja

c. Total Biaya alat per jam

Hal 2…….

2

- Billa diketahui data data Bulldozer Komatzu D31EX-24 (74 HP) adalah sbb :

- Harga beli  Rp 1,4x Milyard

- Nilai Residu Rp 40 .000.000

- Umur Ekonomis 5 Tahun

Dengan cara Straight line methode hitung nilai Depresi pertahunnya

Catatan :

x = Adalah angka terakhir Nomor Pokok  mahasiswaa yang bersangkutan

Contoh :   Nomor Pokok mhs 053118097 maka x = 7

Sehingga bila dlm soal :

1x  maksudnya adalah 17     dst

4