LEMBAR KERJA 1

SIFAT FISIKA, KIMIA DAN MEKANIKA BAHAN BANGUNAN

Sub-CPMK 1:

Sub-CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh sifat fisika, kimia ,  mekanika pada bahan bangunan dan  mampu menjelaskan Material utama pembuatan beton,

bahan campuran tambahan (admixture)n

INDIKATOR :

Mahasiswa mampu menjelaskan Sifat fisis, mekanis dan kimia dari bahan bangunan mampu menjelaskan macam dan jenis bahan material beton, beserta sifat sifatnya meliputi : Agregate kasar, halus dan semen dan bahan campuran tambahan Air entraining admixture, Acceelerating admixture, water reducing and set controling admixture dan  flowing concrete admixture

PENGANTAR :

Kayu :

1 . Dari aspek fisika kita mengenal kayu dan tabiatnya dari kadar air kayu, berat jenis kayu dan kembang susut kayu

Berat air dalam kayu dibagi oleh berat unsur kayu inilah yg disebut kadar air kayu (%)

Berat jenis kayu memperlihatkan berat unsur kayu itu sendiri dalam volume tertentu, suatu kayu yang berat unsur kayu tinggi akan mempunyai berat jenis kayu yang tinggi

Penurunan dan peningkatan jumlah kadar air didalam kayu akan berpengaruh pada   dimensi kayu (Kembang susut kayu)

2.  Kayu ditinjau dari aspek Mekanika

- Dari aspek mekanika kayu, kita mengenal kekerasan dan kekuatan kayu.

- Dalam kontek kekuatan kayu dikenal terminologi kekuatan tekan,kekuatan geser,kekuatan tarik dan kekuatan lendutan/lengkung kayu

Baja :

a.-  Kekuatan, elastisitas,daktilitas dsb merupakan sifat sifat penting yg dimiliki baja. Sifat      sifat amat dipengaruhi oleh kandungan karbon, proses pemanasan adanya bahan bahan lain misalkan belerang, fosfor, silka dll

b.	Kandungan bahan lain

1.Belerang (S) sampai 0,1 % kandungan belerang tdk mempengaruhi sifat sifat baja

Kelebihan belerang mengakibatkan baja kurang kuat maupun dektilasinya  berkurang.

2. Fosfor. Menambah sifat cair baja saat meleleh , kelebihan fosfor mengurangi kekuatan , daktilasi maupun ketahanan terhadap benturan

3.Silikon, sampai 0,25 % silikon tdk mempengaruhi thd sifat bajanya, bila berlebihan kekuatan maupun elastisitas baja agak naik, tanpa mengurangi sifat daktilasinya.

4. Mangan. Sampai 1 % kandungan mangan sedikit menaikan kekuatan baja, akan tetapi diatas 1,5 % baja sangat getas

Beton

Perawatan BetonSatu sifat penting dari struktur beton bertulang adalah keawetan. Yakni kemampuan untuk menahan bekerjanya pengaruh kimia, fisika, mekanis dan bakterti

- Kerusakan beton akibat pengaruh mekanis:

a. Tabrakan dan sejenisnya

b. Pengikisan permukaan

c. Ledakan, gempa bumi

d. Pembebanan yg berlebihan

e. Kelelahan dan getaran

- Kerusakan beton akibat pengaruh Fisika :

a. Pengaruh temperatur

b. Akibat akibat yg tergantung waktu,seperti susut dan rayap

c. Pelesakan yg tidak sama dari pondasi atau titik titik tumpu

Admixture

1.  Memodifikasi sifat sifat mortar,grout dan beton segar sehingga :

2.  Meningkatkan kelecakan (workability)

3.  Mempercepat dan memperlambat waktu pengikatan awal.

- Mengurangi atau mencegah penurunan atau

- Menjadikan ekspansi yg sangat kecil

- Mengurangi segregasi

- Meningkatkan kemampuan untuk pemompaan beton.

- Mengurangi kecepatan hilangnya slump

TUGAS INDIVIDU :

- Sebutkan dan jelaskan macam macam Admixture

- Jelaskan macam macam  kerusakan beton akibat  mekanis

- Jelaskan krusakan beton akibat pengaruh Fisika

- Jelaskan kayu dari sifat mekanika

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

SIFAT FISIKA, KIMIA DAN MEKANIKA BAHAN BANGUNAN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat