LEMBAR KERJA 3

SLUMP TEST DAN BERAT ISI BETON

Sub-CPMK 3:

Mahasiswa mampu melaksanakan  slump test  dan  pemeriksaan berat isi beton ,

INDIKATOR :

Mahasiswa mampu melaksanakan slump test dsan pemeriksaan berat isi beton , meliputi :

-	Tujuan percobaan

-	Peralatan yg diperlukan

-	Prosedur percobaan

-	Perhitungan hasil pemeriksaan

PENGANTAR :

1 Slump Test

Slump merupakan perbedaan tinggi dari adukan dalam suatu cetakan  berbentuk kerucut  terpancung dengan tinggi adukan setelah adukan diambil.

- Tujuan Percobaan : menentukan ukuran derajat kemudahan pengecoran adukan beton segar

- Peralatan :

1). Cetakan berupa kerucut terpancung dengan diameter  bagian bawah 20 Cm bagian atas 10 cm dan tinggi 30 Cm bagian atas dan bawah cetakan terbuka

2)  Ttongkat pemadat dengan diameter 16 mm, panjang 60 cm, ujung dibulatkan dan sebaiknya bahan tongkat dibuat dari baja tahan karat

3). pelat logam dengan permukaan rata dan kedap air

4). Sendok cekung

c.	Prosedur percobaan :

1)	cetakan  dan plat dibasahi dengan kain basah

2).     letakan cetakan diatas plat

3).     isilah cetakan dengan beton segar  dalam 3 lapis . Setiap lapis dipadatkan     dengan tongkat pemadat sebanyak 25 tusukan

4).     Setelah selesai pemadatan ratakan tunggu ½ menit

5).     cetakan diangkat perlahan lahan tegak lurus keatas

6).     balikan cetakan dan letakan disamping benda uji

7).     Ukur slump dengan menentukan perbedaan tinggi  cetakan dengan tiggi rata rata benda uji

d. Nilai slump= tinggi cetakan – tinggi rata rata benda uji

2. Pemeriksaan berat isi beton

a.	Tujuan : menentukan berat isi beton. Berat isi beton adalah  berat beton persatuan  isi

b. Peralatan :

- Timbangan dg ketelitian 0,3 % dari berat contoh

- tongkat pemadat diameter 16 mm , panjang 60 Cm ujung dibulatkan dan sebaiknya tebuat dari baja tahan karat

- Alat Perata

- Takaran dengan kapasitas dan penggunaan :

Kapasitas (L)          Ukuran max agregate (mm)

6     		                 25

10                                      37,5

14                                      50

28                                      75

c.	Prosedur :

1). Timbang dan catat berat takaran (W1)

2). isikan takaran dengan benda uji dalam 3 lapis

3).tiap tiap lapis dipadatkan 25 tusukan

4).setelah selesai pemadatan ketuk sisi takaran

5).ratakan permkaan pada benda uji dan tentukan beratnya (W2)

Perhitungan : Berat isi  beton =(𝑊2−𝑊1)/𝑉

W1= berat takaran

W2 = berat takaran + beton

V= Isi takaran (liter)

TUGAS INDIVIDU :

- Jelaskan percobaan slump , meliputi :

- Tujuan percobaan

- Alat yang digunakan

- Prosedur percobaan

- Jelaskan percobaan berat isi beton  , meliputi :

- Tujuan percobaan

- Alat yang digunakan

- Prosedur percobaan

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

SLUMP TEST DAN BERAT ISI BETON

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat