LEMBAR KERJA 5

BAJA TULANGAN

Sub-CPMK 5:

Mahasiswa dapat menjelaskan  baja tulangan beton meliputi  , sifat sifatnya , bentuknya dan cara pengujiannya

INDIKATOR :

Mahasiswa dapat menjelaskan

- Batas leleh,

- Kuat Tarik

- Regangan baja tulangan

- Pengaruh suhu tinggi

- Perlindungan terhadap korosi

PENGANTAR :

- Batas Leleh

Batas dimana batang baja  berubah bentuk plastis merupakan batas lelehnya

- Kuat Tarik  :

Tegangan maksimum yg bisa ditahan oleh baja tulangan Ketika direnggangkan atau ditarik, sebelum tulangan tersebut patah

- Regangan baja.

Pertambaahan Panjang suatu baja tulangan  terhadap Panjang mula mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi tulangan tersebut

4.Pengaruh suhu tinggi

Baja mempunyai kelemahan terhadap perubahan temperature, bila suatu struktur mengakami kebakaran maka kekuatan struktur baja akan menurun sehingga mempengaruhi fungsi struktur baja tersebut

5.Perlindungan Terhadap Korosi.

Logam  berkarat karena suatu proses kimia Oksigen yg terdapat pada atmosfer dpt bergabung dengan logam logam membentuk lapisan oksida pada permukaannya. Apabila lapisan ini lepas, proses oksidasi dapat dilanjutkan dan logam secara perlahan lahan berkarat.

TUGAS INDIVIDU :

Diketahui data hasil uji tarik baja tulangan dalam table berikut ini :

| Diameter (mm) | Luas penampang (mm2) | Beban Luluh (kN) | Beban Tarik (kN) | Kuat luluh (MPa) | Kuat Tarik (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 82 | 112 |  |  |

- Hitung kuat Tarik dan kuat luluh baja jaewaban  disertai  uraian perhitungannya (tulis  dibawah tabel)

- Mengacu kepada SNI 07—2052-2002, apakah baja tulangan tersebut diatas memenuhi syarat untuk BJTD 40, beri alasan !

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

BAJA TULANGAN

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat