LEMBAR KERJA 7

PENGAWETAN KAYU

SUB CPMK-7 :

Memahami tentang cara proses pengawetan kayu meliputi : cara tradisional dan cara modern, persyaratan pengawetan kayu, bahan pengawet

INDIKATOR :

Mahasiswa mampu menjelaskan cara pengawetan kayu meliputi

Cara tradisional dan cara modern

-cara tradisional yaitu proses tanpa tekanan meliputi : Pelaburan, penyemprotan ,pencelupan, perendaman, proses vakum proses difusi,

-cara Modern Yaitu proses dengan tekanan,meliputi

Proses bethel,proses burnet,proses rueping dan proses lowry

PENGANTAR  :

- Pengawetan Kayu

Ialah suatu usaha yg bertujuan untuk melindungi dan menghindarkan kayu dari berbagai serangan unsur unsur biologi dan lingkungan yg merusak kayu sehingga umur kayu dalam pemakaiannya menjadi lebih panjang.

Proses pengawetan berdasarkan perlu tidaknya bahan kimia dibagi 2 gol yaitu proses pengawetan tradisional dan proses modern

- Persyaratan kekeringan kayu

kecuali untuk proses difusi kayu  yg akan diawetkan hrs dikeringkan terlebih dahulu

- Persyaratan Pengerjaan.

kayu yang akan diawetkan harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga siap pakai

- Bahan Pengawet :

- mempunyai daya racun yg ampuh thd mahluk perusak kayu

- mempunyai daya penetrasi tinggi

- harus ada dalam kayu selama pemakaian dan tidak boleh tercuci ataupun menguap

- Bahan kimia yang dipakai merupakan persenyawaan yg mantap dan tidak boleh kehilangan daya racunnya

5.   Harus aman dipakai dan tidak boleh membahayakan manusia dan hewan

6.   Tidak boleh bereaksi dengan bahan yg berhubungan dengannya yang dapat menyebabkan karat dan noda

- .Bersih dalam pemakaian dan tidak boleh mencemari bahan makanan dan lingkungan

- .Kayu yang diawetkan harus tetap dpt dicat,diwarnai atau divernis

TUGAS INDIVIDU :

- Jelaskan tujuan pengawetan kayu

- Jelaskan persyaratan pengawetan kayu

- Cara pengawetaan kayu dibagi 2 golongan , sebutkan dan masingmasing jelaskan

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

PENGAWETAN KAYU

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat