LEMBAR KERJA 8

KARAKTERISTIK KAYU

SUB-CPMK 8:

Mahasiswa dapat menjelaskan jenis kayu dan sifat karakteristiknya dan type type kayu dalam perdagangan.  kadar air kayu, kekuatan lentur, tegangan tekan , tegangan Tarik, kekerasan kayu dan tegangan geser kayu

INDIKATOR :

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang :

1.Jenis kayu :kelas kuat dan kelas awet

2.mencari kadar air kayu

3.Mencari berat jenis kayu

4.kekuatan lentur kayu

5.tegangan tekan :

-Sejajar serat

-Tegak lurus serat

6. Tegangan Tarik :

-Sejajar seraat

- Tegak lurus serat

7.Kekerasan Kayu

8.Tegangan geser sejajar serat

9. Type kayu dalam perdagangan

10. Macam  jenis cacat pada kayu.

PENGANTAR :

Kayu.

Sejak awal sejarah umat manusia kayu digunakan  sbg bahan yang bermanfaat mulai dari yg paling sederhana sampai dengan kayu yg diolah dengan teknologi modern seperti plywood, tripleks, teakwood, particle board, parket, woodpanel dll

Bila batang pohon dikuliti kemudian digergaji kearah memanjang menurut ukuran sesuai kebutuhan pasar umumnya,maka kita memperoleh kayu sebagai bahan bangunan atau bahan untuk membuat mebel.

1.Kayu ditinjau dari aspek Anatomi.

Kayu merupakan kumpulan dari berjuta juta sel yang bentuk dan ukurannya bermacam macam.

Tiap sel mempunyai fungsi tertentu

- Dari aspek fisika kita mengenal kayu dan tabiatnya dari kadar air kayu, berat jenis kayu dan kembang susut kayu

Berat air dalam kayu dibagi oleh berat unsur kayu inilah yg disebut kadar air kayu (%)

Berat jenis kayu memperlihatkan berat unsur kayu itu sendiri dalam volume tertentu, suatu kayu yang berat unsur kayu tinggi akan mempunyai berat jenis kayu yang tinggi

3. Kayu ditinjau dari aspek Mekanika

Dari aspek mekanika kayu, kita mengenal kekerasan dan kekuatan kayu.

Dalam kontek kekuatan kayu dikenal terminologi kekuatan tekan,kekuatan geser,kekuatan tarik dan kekuatan lendutan/lengkung kayu

- Kekuatan tekan kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yg akan memperpendek ukuran kayu.

- Kekuatan tarik kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang akan memperpanjang ukuran kayu.

- Kekuatan Geser kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang akan memisahkan bagian kayu yang satu terhadap bagian yang lain

- Kekuatan lengkung kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yg akan melengkungkan kayu tersebut

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

KARAKTERISTIK KAYU

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | Ardiwardana | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | Hizki A | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | Suyud M | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | Lingga P | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | M Dhanang | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | Teddy R | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | M.Tyasy | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | Ridwan .D | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | Selin Raja | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 10 | Salsabilla Z | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | Nabil | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | Irvan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | Zidan | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | Ahmad | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | M.Ibnu | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat