# PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN

Jl. Pakuan PO. Box 452 Tlp. & Fax. (0251) 8311007 E-mail:fakultasteknik@unpak.ac.id BOGOR

| Mata Ujian | : Mekanika Tanah I | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester/ Kelas | : III/A dan B | Soal 1 & 2 | Sub CPMK 1 |
| Hari, tanggal | : Senin, 06 November 2023 | Soal 3 & 4 | Sub CPMK 2 |
| Waktu | : 10.15 – 11.45 (90 menit) |  |  |
| Program Studi | : Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji | : Winda Widia, S.T., M.T. |  |  |
| Sifat UJian | : Buka Buku |  |  |

- Simpulkan tujuan mempelajari klasifikasi tanah dan jelaskan perbedaan jenis klasifikasi tanah yang saudara ketahui.

- Jelaskan secara singkat tujuan serta parameter dan grafik yang dihasilkan dari percobaan atterberg limit dan grain size analysis.

- Dalam keadaan asli, suatu tanah basah memiliki volume 0.0095 m3 dengan berat 19.75 kg. Setelah dikeringkan dalam oven, didapat berat tanah kering 16.95 kg. Jika diketahui nilai Gs = 2.65, hitung kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan.

- Tentukan jenis tanah, gambarkan lengkung pembagian butir serta hitunglah nilai D10, D30, D60, Cu, dan Cc jika diketahui hasil percobaan suatu analisis butiran sebagai berikut:

| No. Saringan | Diameter Saringan (mm) | Massa Tanah Tertahan Saringan (gr) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4.75 | 5 |
| 10 | 2.36 | 24 |
| 18 | 0.84 | 45 |
| 40 | 0.42 | 64 |
| 60 | 0.21 | 85 |
| 100 | 0.150 | 184 |
| 200 | 0.075 | 35 |
| Pan | - | 8 |