| Mata Ujian | : Rekayasa Fondasi I | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester/ Kelas | : V/A dan B | Soal 1 | Sub CPMK 1 |
| Hari, tanggal | : Rabu, 17 Januari 2024 | Soal 2 | Sub CPMK 3 |
| Waktu | : 13.00 -14.30 (90 menit) |  |  |
| Program Studi | : Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji | : |  |  |
| Sifat UJian | : Buka Buku |  |  |

- TEORI :

- Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari minimal 3 macam fondasi yang anda ketahui.

- Berdasarkan jawaban dari soal a, jelaskan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih jenis fondasi tersebut.

- Jelaskan perbedaan dari pengujian menggunakan Standar Penetration Test (SPT) dan Cone Penetration Test (CPT).

- HITUNGAN :

Diketahui suatu tiang pancang beton dengan diameter 0,6 m dan panjang 20 m dipancang menembus lapisan tanah lempung dengan kondisi lapisan tanah sebagai berikut:

| 0 – 10 | γ1’ = 10 kN/m3 | Cu = 30 kPa | θ = 10o |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 – 25 | γ2’ = 15 kN/m3 | Cu = 40 kPa | θ = 10o |

Hitung besarnya tahanan ultimit tiang pancang dan tahanan gesek ultimit menggunakan metode alpha dan metode lambda.