|  | # PANITIA UJIAN # FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN # Jl. PAKUAN PO. BOX 452 TELP. (0251) 8311007 BOGOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2023/2024 |  |  |  |
| Mata Kuliah |  | Rekayasa Fondasi 1 | Cakupan Sub CPMK |  |
| Semester |  | V | Soal 1 | Sub CPMK 1 |
| Hari/Tanggal |  | Rabu , 08 November 2023 | Soal 2 | Sub CPMK 2 & 3 |
| Waktu |  | 13.00 – 14.30 WIB (90 menit) |  |  |
| Program Studi |  | Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji |  | Hikmad Lukman |  |  |
| Sifat Ujian |  | Buka buku |  |  |

- Jelaskan persamaan dan perbedaan penentukan daya dukung fondasi Dangkal menggunakan Teori Terzaghi, Teori Meyerhof dan Teori Brick Hansen secara singkat dan jelas.

- Diketahui suatu Fondasi Dangkal berbentuk Bujursangkar berukuran 2 x 2 m2. Fondasi tersebut diletakkan pada suatu lapisanan tanah yang terdiri dari 2 lapis tanah seperti pada gambar berikut. Fondasi tersebut menahan beban aksial V = 30 ton, Mx = 5 t.m dan My = 4 t.m. Tentukan berapa nilai Faktor keamanan yang terjadi, bila :

- Hanya memperhitungkan data tanah lapis 1 saja,

- Memperhitungkan juga data tanah lapis 1 dan lapis 2 (penyebaran tegangan diasumsikan 2 :  1)

Clay Lapis 2

Clay Lapis 2

Clay Lapis 1

My

Mx

± 0.00 m

- 2.60 m

V

- 2.00 m

Clay Lapis 1

My

Mx

± 0.00 m

- 2.60 m

V

- 2.00 m

| Lapis tanah ke: | γ (t/m3) | c (t/m2) | Ø ( o) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 1.65 1.60 | 3 2 | 29 22 |

Perhitungan Daya Dukung Tanah dapat menggunakan: Metoda Terzaghi & Meyerhof